Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет 
петра великого

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Кафедра «Мехатроника и роботостроение» при ЦНИИ РТК

ОТЧЕТ

по курсовому проекту

Система управления двигателем постоянного тока

по дисциплине «Проектирование электронных устройств»

Направление подготовки: 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

| Выполнил студент гр. 43328/1 | _______________ О.В. Литвинов |
| --- | --- |
| Руководитель | _______________ Д.А. Капустин |

Санкт-Петербург 2019

- СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ	3

1	Питание элементов	4

2	Подключение микроконтроллера STM32F103C8T6TR	9

3	Интерфейс связи I2C	11

4	Драйвер двигателя и датчик тока	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ПРИЛОЖЕНИЯ	17

- ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ

Требуется разработать плату управления двигателем постоянного тока по следующим критериям:

- Интерфейс связи I2C;

- Наличие обратной связи по току;

- Входное напряжение питания 12 В;

- Преобразование напряжения питания 12 В/5 В, 5 В/3,3 В;

- Защита и индикация питания.

- Питание элементов

Для выполнения задачи понижения напряжения выбрана микросхема MC34063A в корпусе SO-8 [1]. Внутреннее устройство и обозначения выводов изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Блочная диаграмма микросхемы MC34064A

Положим мощность Pвых преобразователя равной 5 Вт. Так как выходное  напряжение Uвых равно 5 В, выходной ток должен быть равен:

Iвых= PвыхUвых= 1 А.                                          (1.1)

Положим КПД устройства равным 80%. Тогда необходимая мощность на входе:

Pвх= Pвых0,8=50,8=6,25 Вт,                                  (1. 2)

где 0,8 – КПД устройства, переведённый в дробь.

Тогда входной ток будет равен:

Iвх= PвхUвх= 6,2512≈0,5 А,                                   (1. 3)

где Uвх – напряжение на входе преобразователя напряжения.

На входе в качестве защиты от КЗ поставлен плавкий предохранитель на 1,3 А.

В качестве защиты от превышения входного напряжения, а также от напряжения обратной полярности была составлена схема защиты, изображённая на рисунке 2.

Рисунок 2 - Защита от превышения входного напряжения, а также от напряжения обратной полярности

При подаче напряжения обратной полярности ток протекает через диод VD1, рассчитанный на 3 А, и перегорает предохранитель FU1. При напряжении выше 12 В возникает пробой стабилитрона VD2 и открывается тиристор VS1, с номинальным током 2 А, – перегорает FU1. Резистор R4 ограничивает ток через стабилитрон. Так как на стабилитроне рассеивается мощность Pстаб, равная 0.2 Вт, на резисторе R4 должно рассеиваться:

PR4= Pвх- Pстаб≈6 Вт.                                   (1. 4)

Рассчитаем сопротивление резистора:

R4= PR4Iвх2= 60,25=24 Ом,                                  (1.5)

где Iвх – ток на входе преобразователя напряжения. В качестве резистора R4 выбран резистор с сопротивлением 30 Ом на 10 Вт.

В технической спецификации [1] приведена схема понижающего преобразователя (рисунок 3), на основе которой была реализована схема в данном проекте.

Рисунок 3 - Схема понижающего преобразователя напряжения из технической спецификации [1]

Параметры элементов рассчитывались по формулам, представленным на рисунке 4. Формулы также взяты из технической спецификации [1].

Рисунок 4 - Формулы для расчёта параметров компонент преобразователя напряжения из технической спецификации [1]

В сети Интернет существует большое количество реализаций данных формул в виде калькулятора. Расчёт для данных параметров представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Расчёт параметров компонент

На рисунке 5 использованы следующие обозначения: Vin – входное напряжение Uвх, Vout – выходное напряжение Uвых, Iout – выходной ток Iвых, Vripple – напряжение пульсаций на нагрузке, Fmin – частота преобразования, Ct – ёмкость конденсатора C7, Ipk – пиковый ток на резонаторе, Rsc – сопротивление резистора R5, Lmin – индуктивность катушки L1, Co – ёмкость конденсатора C9, R1 – сопротивление конденсатора R7, R2 – сопротивление конденсатора R8.

По рекомендации из технической спецификации [1] был выбран диод Шоттки маркировки BYV10-40. Этот элемент удовлетворяет требованию, чтобы допустимое обратное напряжение было как минимум в два раза больше выходного напряжения.

Расчёт мощности резистора R8 при входном токе Iвх, равном 0,5 А:

PR8= Iвх2*R= 0,25*0,15= 0,0375 Вт,                      (1. 6)

где R – сопротивление резистора R8. Был выбран ближайший вдвое больший по мощности резистор на 1 Вт.

Для индикации напряжения питания на выходе был добавлен светодиод, потребляющий ULED, равное 3,3 В. Так как в данной ветви проходит 5 В (данная ветвь является параллельной выходной), необходимо добавить резистор R10, на котором упадёт напряжение UR10:

UR10= Uвых- ULED=5-3,3=1,7 В.                       (1. 7)

Чтобы ток  ILED, проходящий через светодиод, был равен 3 мА, необходимо, чтобы сопротивление R10 было равно:

R10= UR10ILED ≈470 Ом.                                         (1. 8)

Рассчитаем мощность резистора R10:

PR10=UR102R10=0,006 Вт,                                       (1. 9)

где UR10 – падение напряжения на резисторе R10. Выбран ближайший стандартный резистор на 470 Ом и 0,05 Вт.

Для питания микроконтроллера STM32f103C8T6TR необходимо также добавить линию 3,3 В. Для решения данной задачи был добавлен стабилизатор напряжения LM3940 [2]. Согласно рекомендации из спецификации [2, С. 1], было добавлено два развязывающих конденсатора.

Итоговая схема питания элементов представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – схема питания

Подключение микроконтроллера STM32F103C8T6TR

Для отладки и прошивки МК используется интерфейс Serial Wire Debug (SWD), для которого предназначены выводы PA13 и PA14 (рисунок 7). SWD позволяет осуществлять прошивку и отладку МК с использованием двух выводов SWDIO и SWCLK.

Рисунок 7 – Serial Wire Debug

Тактирование микроконтроллера STM32F103C8T6TR (рисунок 8) осуществляется с помощью кварцевого резонатора ZQ1.

Рисунок 8 – Тактирование микроконтроллера при помощи кварцевого резонатора

Для фильтрации высокочастотных помех установлены блокировочные конденсаторы C4, С5, C7, C8 (рисунок 9).

Рисунок 9 - Фильтрующие конденсаторы

Интерфейс связи I2C

В качестве интерфейса связи с микроконтроллером используется последовательный протокол I2C. Данные передаются по двум проводам: провод данных (SDA) и провод тактирования (SCL). Существуют ведущее и ведомое устройства, тактирование осуществляется ведущим устройством. Шина поддерживает до 127 ведомых устройств с уникальными адресами. В исходном состоянии на шине поддерживается высокий уровень, для этого используются подтяжки к питанию с использованием резисторов R1 и R2 (рисунок 7). Ток, протекающий в микроконтроллер, ограничивается резисторами R3 и R6 (рисунок 10). В контроллере имеются выводы для обработки протокола I2C, поэтому дополнительных преобразований над сигналом не происходит.

Рисунок 10 – Подтяжка к питанию шины I2C и ограничение тока, протекающего в микроконтроллер

Драйвер двигателя и датчик тока

В качестве драйвера двигателя используется микросхема DVR8873S [3] с интегрированным блоком управления и силовыми каскадами, для определения тока двигателя используется датчик тока INA199 [4] (рисунок 11).

Номиналы конденсаторов C10, C13-C17 (рисунок 11) выбраны согласно документации [3] (рисунок 12).

Рисунок 11 – драйвер двигателя и датчик тока

VM – питание двигателя.

SRC – выводы истоков нижних N-канальных транзисторов полумостов (рисунок 13).

Рисунок 12 – Схема драйвера из технической спецификации [3]

Рисунок 13 – Вывод SRC

EN/IN1 и PH/IN2 - управляющие входы, принимают ШИМ-сигнал с МК для переключения мостов.

DISABLE – включение мостов Hi-Z

nSLEEP – включение режима энергосбережения

IPROPI1/IPROPI2 – выводы (рисунок 14) для считывания тока, пропорционального току двигателя. Соединяются вместе для использования только одного датчика тока.

Рисунок 14 – Выводы IPROPI

Двигатель подключается к выводам OUT. OUT1/OUT1 и OUT2/OUT2 можно, соответственно соединить между собой, в зависимости от желаемого режима работы и управления. Правила управления полумостами приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Таблица включений полумостов

Датчик тока INA199 типа low-side считывает напряжение на шунте R9 (рисунок 11).

REF – ввод опорного напряжения.

IN+/IN- – подключение к шунту.

OUT – вывод сигнала на АЦП контроллера в диапазоне от 0 до +5 В.

Схема снятия тока, пропорционального току двигателя приведена на рисунке 15. Расчёт шунта R9 при условии, чтобы на ножке IPROPI напряжение было не выше 5В осуществляется следующим образом:

R(sense) = k * 5В / Imax					(1)

, где k = 1100, Imax = 10 А.

Тогда сопротивление шунта R9 = R(sense) = 550 Ом.

Рисунок 15 – Схема снятия пропорционального тока

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана плата управление двигателем постоянного тока с обратной связью по току, напряжением питания двигателя 12 В и максимальным током 10 А. Схема платы и 3D-модель приведены в приложениях 1 и 2.

Применение современных средств компьютерного моделирования электронных устройств позволяет: выполнять электрические схемы в соответствии с требованиями ЕСКД, где каждый элемент содержит полное название, обозначение и изображение, что облегчает изучение элементов электросхем [5], а также существенно облегчить процесс разработки, например, за счёт применения инструментов автоматической трассировки платы.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- MC34063A Datasheet [Электронный ресурс] // URL: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23294/STMICROELECTRONICS/MC34063A.html (Дата обращения 22.12.2018).

- LM3940 Datasheet [Электронный ресурс] // URL: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3940.pdf (Дата обращения 22.12.2018).

- DRV8373S datasheet [Электронный ресурс] // URL: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8873.pdf (Дата обращения 14.04.2019).

- INA199 datasheet [Электронный ресурс] // URL: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina199.pdf (Дата обращения 14.04.2019).

- Применением компьютерных технологий // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_3.pdf (дата обращения: 19.12.2018)

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

3D-модель «Плата управления ДПТ»

Приложение 2

Схема электрическая принципиальная

Приложение 3

Gerber-файлы